成都市新津区中医医院

工会养生操小组服装采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购工会养生操小组服装项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年3月14日-2025年3月19日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年3月21 日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：谢老师，13708058615

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

- 产品清单

| 名称 | 产品尺码/颜色 | 图片（仅供采购参考） | 医院名称 | 数量 | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三合一冲锋衣（可拆卸） | S/M/L/XL/XXL/ XXXL/XXXXL/XS 分男、女款，颜色≥2种 | （备注：图片仅供参考，不指向任一品牌产品） | 成都市新津区中医医院 | 283件 | 283件 |

- 产品要求

| 序号 | 标的名称 | 基本信息 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三合一冲锋衣（可拆卸） | 1、样品名称： 三合一冲锋衣（抓绒内胆） 2、★符合行业标准FZ/T 73020-2019 针织休闲服装(合格品) - ①GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(C类) - ②GB/T 32614-2016 户外运动服装 冲锋衣(合格品 ‖级) - ③GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 - 成衣外壳： - ①洗后外观变色标准≥4，其它无明显异常， - ②接缝性能：摆缝≤0.6cm，袖缝≤0.6c - ③★静水压（洗前） 面料：＞50Kpa， 面料接缝处：＞50Kp； - ④静水压（洗3次后） 面料：＞50Kpa， 面料接缝处：＞50Kp； - ⑤面料纤维含量：纤维含量聚酯纤维或尼龙100； - ⑥★耐水色牢度≥4；耐皂洗色牢度≥4；耐皂洗色牢度：溶液沾色>3；耐摩擦色牢度≥4； - ⑦耐光色牢度：变色（深色）≥3； - ⑧耐汗渍色牢度≥4； - ⑨★甲醛含量≤75mg/kg，禁用偶氮染料，（直接接触皮肤类产品）； - ⑩★pH值：4.0~8.5； - ⑪撕破强力：经向N>23纬向N>17； - ⑫耐磨性能＞10000； - ⑬★无异味 - 外壳里料： - ①纤维含量聚酯纤维或尼龙100，成分误差≦5%-10% - 成衣内胆： - ①★抓绒材质，要求克重高（如200g/m²以上），需标注防水指数（如≥5000mmH₂O）和透气指数（如≥3000g/m²/24h）可拆卸设计， - ②耐水色牢度：≥3级；耐皂洗色牢度:≥4；洗液沾色程度≥3-4； - ③耐摩擦色牢度>3；耐光色牢度>3； - ④★耐汗渍色牢度>3； - ⑤★甲醛含量0符合；≤75mg/kg，禁用偶氮染料，（直接接触皮肤类产品）。 - ⑥★pH值：4.0~8.5 - ⑦起球≥2；顶破强力≥900； - ⑧内胆袖里：纤维含量聚酯纤维100，成分误差≦5%-10%；可脱卸两穿；内里需增加双面拉链；接缝性能：袖缝≤0.6； - ⑨★无异味 5、面料防风性能＜1；透湿率（洗前）≥5000，透湿率（洗3次后）≥9000或性能衰减≤30%。 以上带“★”项参数为实质性参数，要求商家提供国家认可的第三方检测机构出具的带“CMA”标识和二维码的质量检验报告作为佐证材料。 | 283件 |

- 其他要求

1、供应商所提供的货物除必须满足本项目的技术参数要求外，还需符合国家以及地方规定的相关质量标准。

2、因货物质量出现问题或由此造成的损失，供应商应负责赔偿；造成严重后果的，由供应商承担全部法律责任及经济责任。

3、供应商应按采购人要求按时、按质、按量提供货物，并运送到采购人指定地点；所提供货物的包装应无破损，表面无划伤，若运输过程中或因货物本身制造出现的破损供应商应无条件更换，所产生的一切费用由供应商承担。

4、供应商提供的产品须为合法渠道供应的产品，若因响应产品涉及相关的专利、 商标侵权等而产生的纠纷由成交供应商自行负责，与采购人无关。严禁提供冒牌货物，否则采购人有权拒付相关费用，已经支付了相关费用的，采购人有权追回，并保留索赔的权利。

5、提供样品:冲锋衣1件，作为履约验收标准。

6、提供核心性能如纺织品安全、户外运动服装功能性要求、纤维含量标注方面第三方检测机构报告予以证明。

7、质量要求 ：7.1供货时提供的服装，必须符合户外运动服装最新标准执行，产品含量及洗涤标志（含面料成份 、生产厂家、生产日期、洗涤说明等）、号型标志等必须规范齐全。 7.2.供应商必须保证所提供的所有服装不得使用有毒、过敏的染料、化学用剂、 辅料与配件，能防风、防水、透湿，并经多次洗擦而不褪色、不易起毛、不易褶皱、无裂缝、无走纱、无走线、不变形、耐洗、耐磨。

8、服务期内，供应商若未按合同约定履行相应义务的，甲方有权向第三方采购相同或类似物品，由此产生的费用由违约方支付。

- ★四、商务要求

1、付款方式：交货完成验收合格，达到付款条件起后20天内一次性支付合同价款。

2、交货时间：合同签订后10个工作日内完成。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、质保要求：

30天内出现质量问题可退货，90天内可换货。

5、报价要求：本项目报价是供应商完成本项目所有内容的最终报价，包括货物材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用之前及保质期内服务等所关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

6、验收标准及方法：

1）履约验收主体：采购人。

2）履约验收方式：由采购人组织相关专业人员进行验收。

3）履约验收内容：本项目验收由采购人组织有关专业人员按采购文件所列的各项要求、竞标人响应文件内容及承诺，签订的合同及验收所必须具备的其他材料进行验收。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 每件（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市新津区中医医院 工会养生操小组服装采购项目 |  | 283 | 件 |  |
| 合计大写（万元） |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 工会养生操小组服装采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。